| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价限价 | 投标人报价 |
|  | 拆除工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:填充墙 2.砌体材质:240mm厚实心砖墙 3.拆除高度:视现场情况而定 4.砌体表面的附着物种类:包含砌体的面层（抹灰、涂料、瓷砖） | m3 | 1 | 150 |  |
| 2 | 铲除涂料面 | 1.铲除部位名称:天棚涂料层 | m2 | 1 | 11 |  |
| 3 | 铲除涂料面 | 1.铲除部位名称:内墙涂料层 | m2 | 1 | 10 |  |
| 4 | 铲除涂料面 | 1.铲除部位名称:外墙涂料层 | m2 | 1 | 19 |  |
| 5 | 立面抹灰层拆除 | 1.拆除部位:墙面砂浆层 2.抹灰层种类:砂浆抹灰 | m2 | 1 | 15 |  |
| 6 | 天棚抹灰面拆除 | 1.拆除部位:天棚抹灰层 2.抹灰层种类:砂浆抹灰 | m2 | 1 | 18 |  |
| 7 | 楼地面水泥砂浆面层拆除 | 1.拆除的基层类型:楼地面 2.饰面材料种类:水泥砂浆面层 | m2 | 1 | 16 |  |
| 8 | 平面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:楼地面 2.饰面材料种类:面砖 | m2 | 1 | 40 |  |
| 9 | PVC地胶拆除 | 1.拆除的基层类型:楼地面 2.饰面材料种类:PVC地胶 | m2 | 1 | 4 |  |
| 10 | 复合木地板拆除 | 1.拆除的基层类型:楼地面 2.饰面材料种类:复合木地板（带龙骨） | m2 | 1 | 10 |  |
| 11 | 复合地板拆除 | 1.拆除的基层类型:楼地面 2.饰面材料种类:复合木地板（不带龙骨） | m2 | 1 | 7 |  |
| 12 | 立面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:墙面 2.饰面材料种类:块料面砖 | m2 | 1 | 58 |  |
| 13 | 揭撕墙纸、墙布 | 1.拆除的基层类型:内墙面 2.饰面材料种类:墙纸、墙布 | m2 | 1 | 5 |  |
| 14 | 隔断隔墙拆除 | 1.拆除隔墙的骨架种类:木骨架墙 2.拆除隔墙的饰面种类:大芯板、石膏板 | m2 | 1 | 50 |  |
| 15 | 隔断隔墙拆除 | 1.拆除隔墙的骨架种类:金属骨架隔墙 2.拆除隔墙的饰面种类:大芯板、石膏板 | m2 | 1 | 38 |  |
| 16 | 隔断隔墙拆除 | 1.拆除隔墙的种类:轻质板式隔墙 | m2 | 1 | 19 |  |
| 17 | 隔断隔墙拆除 | 1.拆除隔墙的种类:钢化玻璃隔断拆除 | m2 | 1 | 80 |  |
| 18 | 隔断隔墙拆除 | 1.拆除隔断、隔墙的种类:铝合金钢化玻璃隔断 | m2 | 1 | 48 |  |
| 19 | 木门拆除 | 1.室内高度:详现场情况 2.工作内容:木门拆除（含木门套） | 樘 | 1 | 74 |  |
| 20 | 金属防盗门拆除 | 1.室内高度:详现场情况 2.种类:金属防盗门 3.工作内容:整樘拆除，含门套 | m2 | 1 | 60 |  |
| 21 | 防火门拆除 | 1.室内高度:详现场情况 2.种类:防火门 3.工作内容:整樘拆除，含门套 | m2 | 1 | 60 |  |
| 22 | 塑钢窗拆除 | 1.室内高度:详现场情况 2.拆除类型:塑钢窗 | m2 | 1 | 48 |  |
| 23 | 金属窗拆除 | 1.室内高度:详现场情况 2.拆除类型:铁窗 | m2 | 1 | 58 |  |
| 24 | 卫生洁具拆除 | 1.卫生洁具种类:成品陶瓷拖把池 | 套 | 1 | 70 |  |
| 25 | 卫生洁具拆除 | 1.卫生洁具种类:成品洗手盆拆除 | 套 | 1 | 76 |  |
| 26 | 砖砌水池拆除 | 1.砌体名称:砖砌水池拆除 2.砌体材质:240mm厚实心砖墙 3.砌体表面的附着物种类:瓷砖 | m3 | 1 | 200 |  |
| 27 | 窗帘轨拆除 | 1.拆除的类型:窗帘轨、窗帘盒拆除 | m | 1 | 10 |  |
| 28 | 管道拆除 | 1.管道种类、材质:室外铸铁排水管 | m | 1 | 45 |  |
| 29 | 管道拆除 | 1.管道种类、材质:PVC室外排水管 | m | 1 | 47 |  |
| 30 | 管道拆除 | 1.管道种类、材质:室内给水管（镀锌钢管） | m | 1 | 35 |  |
| 31 | 管道拆除 | 1.管道种类、材质:室内给水管（塑料管） | m | 1 | 22 |  |
| 32 | 开孔（打洞） | 1.部位:新开洞口、门窗洞 2.打洞部位材质:240mm砖墙 3.洞尺寸:根据现场情况定 4.含补小口、小口粉刷 | m2 | 1 | 214 |  |
|  | 新做工程 |  |  |  |  |  |
| 33 | 墙面封堵 封洞 | 1.零星砌砖名称、部位:墙面封堵 封洞 砖墙砌体 2.砖品种、规格、强度等级:标准砖 | m3 | 1 | 1063 |  |
| 34 | 门、窗洞口抹灰 | 1.墙体类型:门、窗洞口抹灰 2.底层厚度、砂浆配合比:14厚1:3水泥砂浆打底两次成活 3.面层厚度、砂浆配合比:5厚1:2.5水泥砂浆罩面压光 | m2 | 1 | 47 |  |
| 35 | 轻钢龙骨石膏板隔墙 | 1.部位、名称:新做隔墙 2.轻钢龙骨打底，石膏板饰面隔墙 3.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 平均中距竖603mm横1500mm以内 4.内部填料:100mm厚阻燃隔热岩棉 5.面层材料品种、规格、颜色:硅酸钙板（双面封） | m2 | 1 | 214 |  |
| 36 | 轻钢龙骨硅钙板隔墙 | 1.部位、名称:新做隔墙 2.轻钢龙骨打底，9mm硅酸钙板饰面隔墙 3.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 平均中距竖603mm横1500mm以内 4.内部填料:100mm厚阻燃隔热岩棉 5.面层材料品种、规格、颜色:硅酸钙板（双面封） | m2 | 1 | 214 |  |
| 37 | 钢化玻璃隔断 | 1.玻璃品种、规格、颜色:10mm钢化玻璃隔断 | m2 | 1 | 220 |  |
| 38 | 铝合金玻璃隔断 | 1.窗代号及洞口尺寸:根据现场实际情况及甲方要求 2.框、扇材质:铝合金 3.玻璃品种、厚度:10mm厚钢化玻璃 4.专业厂家定制 5.含安装及相关五金配件 | m2 | 1 | 280 |  |
| 39 | 铝合金窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:根据现场实际情况及甲方要求 2.框、扇材质:铝合金 3.玻璃品种、厚度:5mm厚钢化玻璃 4.专业厂家定制 5.含安装及相关五金配件 | m2 | 1 | 280 |  |
| 40 | PVC地胶卷材楼地面 | 1.部位:楼地面 2.面层材料品种、规格、颜色:2mm PVC卷材地板胶地面（四周翻起高出地面完成面200mm） | m2 | 1 | 150 |  |
| 41 | 块料楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:60厚C20素混凝土垫层表面压光找坡,表面平整、补缺、四周抹小八字角 2.面层材料品种、规格、颜色:防滑陶瓷地砖（颜色、材质、规格同现有的） | m2 | 1 | 160 |  |
| 42 | 块料墙面 | 1.墙体类型:砖墙 2.安装方式:黏贴 3.面层材料品种、规格、颜色:陶瓷墙砖（颜色、材质、规格同现有的） | m2 | 1 | 165 |  |
| 43 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:砖墙 2.底层厚度、砂浆配合比:7厚1:3水泥砂浆打底扫毛，6厚1:3水泥砂浆垫层找平 3.面层厚度、砂浆配合比:5厚1:2.5水泥砂浆罩面压光 | m2 | 1 | 34 |  |
| 44 | 专业界面处理剂 | 1.基层类型:需专业界面处理剂处理的面层 2.部位:墙面、天棚 3.材质种类:专业界面处理剂 | m2 | 1 | 7 |  |
| 45 | 内墙面双飞粉、乳胶漆 | 1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:内墙面 3.腻子种类:双飞粉 4.刮腻子要求:两遍 5.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料两遍 | m2 | 1 | 27 |  |
| 46 | 内墙面喷刷涂料 | 1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:内墙面 3.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料两遍 | m2 | 1 | 7 |  |
| 47 | 天棚面双飞粉、乳胶漆 | 1.喷刷涂料部位:天棚面 2.腻子种类:双飞粉 3.刮腻子要求:两遍 4.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料两遍 | m2 | 1 | 30 |  |
| 48 | 天棚面喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:天棚面 2.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料两遍 | m2 | 1 | 8 |  |
| 49 | 硅钙板天棚吊顶 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 龙骨间距 600mm*400 mm平面 2.面层材料品种、规格:硅钙板 | m2 | 1 | 120 |  |
| 50 | 铝扣板天棚吊顶 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 平面 2.面层材料品种、规格:铝扣板 δ=0.9 | m2 | 1 | 140 |  |
| 51 | 钢制防盗门 | 1.门代号及洞口尺寸:根据现场实际情况及甲方要求 2.门框、扇材质:钢制防盗门 3.专业厂家定制 4.含不锈钢压把锁、不锈钢无声合页、不锈钢门吸及五金配件 | m2 | 1 | 585 |  |
| 52 | 成品复合实木门 | 1.门代号及洞口尺寸:根据现场实际情况及甲方要求 2.门框、扇材质:成品复合实木门(带门套) 3.专业厂家定制 4.含不锈钢压把锁、不锈钢无声合页、不锈钢门吸及五金配件 | m2 | 1 | 730 |  |
| 53 | 金属(塑钢）门 | 1.部位:卫生间 2.门代号及洞口尺寸:根据现场实际情况及甲方要求 3.门框、扇材质:成品塑钢门（带亮） 4.专业厂家定制 5.玻璃品种、厚度:6mm厚磨砂钢化玻璃 6.含不锈钢压把锁、不锈钢无声合页、不锈钢门吸及五金配件 | m2 | 1 | 250 |  |
| 54 | 钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:根据现场实际情况及甲方要求 2.门框、扇材质:甲级防火门（成品） 3.含不锈钢压把锁、不锈钢无声合页、不锈钢门吸及五金配件 | m2 | 1 | 660 |  |
| 55 | 金属纱窗 | 1.窗代号及框的外围尺寸:根据现场实际情况及甲方要求 2.窗纱材料品种、规格:金刚砂纱窗 | m2 | 1 | 135 |  |
| 56 | 塑钢窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:根据现场实际情况及甲方要求 2.框、扇材质:塑钢窗 | m2 | 1 | 280 |  |
| 57 | 金属格栅窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:根据现场实际情况及甲方要求 2.框、扇材质:不锈钢格栅防盗窗 | m2 | 1 | 155 |  |
| 58 | 室外排水管 | 1.排水管品种、规格:PVC排水管、DN110mm | m | 1 | 74 |  |
| 59 | 新增立柱式陶瓷洗手盆 | 1.新增立柱式陶瓷洗手盆 2.材质:陶瓷 3.规格、类型:满足甲方要求 4.组装形式:冷热水 5.附件名称、数量:排水配件应配存水弯 6.材料采购安装前应征得甲方同意后方可安装 | 组 | 1 | 575 |  |
| 60 | 成品陶瓷拖把池 | 1.新增陶瓷拖把池 2.材质:陶瓷 3.规格、类型:满足甲方要求 4.组装形式:根据现场实际情况而定 5.附件名称、数量:含相关五金配件 6.材料采购安装前应征得甲方同意后方可安装 | 组 | 1 | 400 |  |
| 61 | 感应水龙头 | 1.材质:感应水龙头 2.型号、规格:DN15 | 个 | 1 | 780 |  |
| 62 | 定制不锈钢柜子 | 1.名称:定制不锈钢柜子 2.成品定制 3.含制作、安装及相关五金配件 4.定制不锈钢柜子材料暂估价1000元/m2 | m2 | 1 | 1100 |  |
| 63 | 定制不锈钢货架 | 1.名称:定制不锈钢货架 2.成品定制 3.含制作、安装及相关五金配件 4.定制不锈钢货架材料暂估价1000元/m2 | m2 | 1 | 1100 |  |
| 64 | 定制复合实木柜 | 1.名称:定制复合实木柜 2.成品定制 3.含制作、安装及相关五金配件 4.定制复合实木柜材料暂估价1000元/m2 | m2 | 1 | 1000 |  |
| 65 | 定制复合实木鞋柜 | 1.名称:定制复合实木鞋柜 2.成品定制 3.含制作、安装及相关五金配件 4.定制复合实木鞋柜材料暂估价1000元/m2 | m2 | 1 | 1000 |  |
| 66 | 定制复合实木衣柜 | 1.名称:定制复合实木衣柜 2.成品定制 3.含制作、安装及相关五金配件 4.定制复合实木衣柜材料暂估价1000元/m2 | m2 | 1 | 1000 |  |
| 67 | 墙地面局部破损修复 | 1.名称:墙地面局部破损修复 2.采取人工费+材料费：人工费按照每小时/40元记取，不足一小时按照1小时收费 3.材料费按实际结算，材料费不得高于市场价。 | 小时 | 1 | 44 |  |
| 68 | 铁、不锈钢、铜等制品局部焊接修复 | 1.名称:铁、不锈钢、铜等制品局部焊接修复 2.采取人工费+材料费：人工费按照每小时/40元记取，不足一小时按照1小时收费 3.材料费按实际结算，材料费不得高于市场价。 | 小时 | 1 | 44 |  |
| 69 | 质保期外的各类办公桌椅，护士站柜子铰链、轨道维修 | 1.名称:质保期外的各类办公桌椅，护士站柜子铰链、轨道维修 2.采取人工费+材料费：人工费按照每小时/40元记取，不足一小时按照1小时收费 3.材料费按实际结算，材料费不得高于市场价。 | 小时 | 1 | 44 |  |
| 70 | 医院各类推车轮子更换 | 1.名称:医院各类推车轮子更换 2.采取人工费+材料费：人工费按照每小时/40元记取，不足一小时按照1小时收费 3.材料费按实际结算，材料费不得高于市场价。 | 小时 | 1 | 44 |  |
| 71 | 玻璃更换 | 1.名称:玻璃更换 2.采取人工费+材料费：人工费按照每小时/40元记取，不足一小时按照1小时收费 3.材料费按实际结算，材料费不得高于市场价。 | 小时 | 1 | 44 |  |
| 72 | 雨水篦子更换 | 1.名称:雨水篦子更换 2.采取人工费+材料费：人工费按照每小时/40元记取，不足一小时按照1小时收费 3.材料费按实际结算，材料费不得高于市场价。 | 小时 | 1 | 44 |  |
| 73 | 通下水道 | 1.工作内容:通下水道 2.按次数结算 | 次 | 1 | 44 |  |
|  | 不锈钢栏杆、扶手 | 1.扶手材料种类、规格:不锈钢栏杆、扶手 2.规格、材质同已有 | m | 1 | 200 |  |
| 合计 | 15115.00元 |  |  |  |  |  |
| 建设单位： |  |  |  |  |  |  |